IStar Handler Driver

2023/08/15

Rev 1.0

Document Control Log

| Version | Date | Change Owner | Change Summary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023/08/15 | Ni-Jiajie | Creatation |

目录

IStar Handler Driver	1

1	简介	3

2	GPIB	4

2.1	GPIB配置文件设置	4

2.2	GPIB 流程图	5

2.3	GPIB Log	6

3	TTL	7

3.1	TTL 流程图	7

3.2	TTL配置文件设置	8

3.3	TTL波形样例	9

3.4	TTL Log	10

简介

本文档主要介绍了IStar机台目前所支持的Handler Driver及其配置文件设置方法，以及后续添加其他Driver的方式。

GPIB

  - GPIB配置文件设置

- MODEL:不同型号HandlerDriver的编号，参照。*PhSupportConfig.ini文件中不同Handler对应编号。

- PHINTERFACE:通讯协议，GPIB为1。

- GPIB_INDEX:生产模式只插入一个GPIB板，默认值为0。

- GPIB_Address:GPIB地址,与prober设置相同.

- WAIT_TIME:GPIB Timeout时间，单位为ms

- XY_COORDINATE:打印site坐标时的坐标方向。

Tips：4，5，6项为可配置项，其他为默认项

E.g.此例为PH_GPIB_TSK_PT308.stk的配置，FT测试的.stk文件中，除了XY_COORDINATE配置没有，其他均与CP测试的.stk文件配置相同。

  - GPIB 流程图

  - GPIB Log

TTL

  - TTL 流程图

  - TTL配置文件设置

- MODEL：不同型号Handler Driver的编号，TTL为257。

- PH_INTERFACE：通讯协议，TTL为2。

- START_TRIGGER：SOT信号的抓取方式，0为Pulse，1为Level。

- START_ACTIVE：SOT信号的有效电平，0为高有效，1为低有效。

- BIN_TRIGGER：BIN信号的输出方式，0为Pulse，1为Level。

- BIN_ACTIVE：BIN信号的有效电平，0为高有效，1为低有效。

- EOT_TRIGGER：EOT信号的输出方式，0为Pulse，1为Level。

- EOT_ACTIVE：EOT信号的有效电平，0为高有效，1为低有效。

- BIN_DELAY：BIN信号延时时间，单位为us。

- BIN_WIDTH：BIN信号脉冲宽度，单位为us。

- EOT_DELAY：EOT信号延时时间，单位为us。

- EOT_WIDTH：EOT信号脉冲宽度，单位为us。

- SOT_TIMEOUT：SOT信号TimeOut时间，单位为us，需要注意的是TimeOut时间是在接收到任一site的SOT信号后开始计时的。

- SOT_INTERVAL：SOT信号的扫描间隔时间，单位为us。

- ACTIVE_SITES：所使用Site的数量，需根据实际进行量产的site数量进行修改。如果设置不当，handler有可能出现Timeout报错。

例如，SOT_TIMEOUT设置为300ms，ACTIVE_SITES设置为4，实际量产只发3个site的SOT信号，Handler的BIN、EOT Timeout设置为100ms，那么如果Handler在10ms内发了3个site的SOT信号，因为ACTIVE_SITES设置为4，Tester还有1个site的SOT没有接收到，所以测试机会等待290ms才去进行测试，而290ms超出了Handler的BIN、EOT Timeout延时，因此handler出现TimeOut报错。

  - TTL波形样例

上图为使用标题2配置图片实际抓到的时序波形，SOT、BIN、EOT的Trigger均设为Pulse，Active均设为Low，BIN信号脉宽设为20ms，延时为0ms，EOT信号脉宽设为10ms，延时为5ms。

由波形图可以看出，IPC收到有效SOT信号后，测试机对芯片进行测试，测试完成后发出BIN信号，低脉冲宽度为20.02ms，然后延时5.019ms，发出EOT信号，低脉冲宽度为9.98ms，与上述所设定的配置相符合，通讯时序正常。

  - TTL Log